постановление

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МалгобекскОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№ 13			                                                 от 27.07.2020 г.

Об утверждении Схемы  водоснабжения                                                          муниципального образования                                                                Малгобекское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской            Федерации», Федеральным законом  от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О                           водоснабжении и водоотведении»,  Администрация Малгобекского сельского поселения ,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  Схему водоснабжения муниципального образования  Малгобекское сельское поселение. (Прилагается).

2. Постановление главы Администрации местного самоуправления Малгобекского сельского поселения № 8 от 15.09.2014 года признать утратившим силу.

3.  Постановление вступает в силу 01.01.2021г.

Глава Администрации                               З.Кусов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Малгобекского сельского поселения

от 27.07.2020 г. №13

СХЕМА

водоснабжения  муниципального  образования   Малгобекского   сельского поселения

2020г.

с.Малгобек

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт схемы водоснабжения и водоотведения.                                                                                                                              2. Общие положения.                                                                                                                            3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства с.Малгобек.                             3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     с.Малгобек.                                                                                                                                3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями            жилищно-коммунального комплекса с.Малгобек.                                                                   3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса с.Малгобек.                                                                                                           4. Схема водоснабжения и водоотведения с.Малгобек.

4.1. Схема системы холодного водоснабжения.                                                                                  4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения.                                                                                                                                                4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.                                                                                     4.1.3. Структура водопотребления.

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения.   4.1.5. Перспективная схема водоснабжения.

4.2. Схема системы горячего водоснабжения.

4.3. Схема системы водоотведения.

4.3.1. Инженерно-технический анализ.                                                                                          4.3.2. Анализ существующих проблем .                                                                     4.3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод.                                                               4.3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации.                                                5. Ожидаемые    результаты     от     реализации   мероприятий схемы водоснабжения и         водоотведения.                                                                                                                                         6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.                                                         6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.                6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

1. Паспорт схемы водоснабжения  с.Малгобек

| Заказчик схемы водоснабжения | Администрация села Малгобек |
| --- | --- |
| Разработчик схемы водоснабжения и | Администрация села Малгобек |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012; СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Сроки реализации схемы водоснабжения и | 2021 – 2026 годы |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на водоснабжение и обеспечения надёжного водоснабжения и потребителей на территории с.Малгобек |
| Способ достижения цели: | – реконструкция существующих водозаборных узлов; - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо-и энергосберегающих технологий; - установка приборов учета; - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и гарантированным объемам заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. |

2. Общие положения

1.1.Схема водоснабжения  с.Малгобек — документ, содержащий  материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования систем  водоснабжения, их развития с учетом правового регулирования в  области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности

1.2. Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения :

определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения и наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения  и внедрения энергосберегающих технологий;

определение возможности подключения к сетям водоснабжения и  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем водоснабжения  в    соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого  потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей с.Малгобек  водоснабжением ;

строительство новых объектов производственного и другого назначения,   используемых в сфере водоснабжения  с.Малгобек;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов

3. Характеристика жилищно-коммунального хозяйства с.Малгобек.

3.1. Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса                     с.Малгобек

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед. | 130 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 3,5 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 3,5 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 4 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 4 |
| 6 | Канализационные сети | км. | - |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 6.0 |
| 8 | Электрические сети | км. | 4.5 |

3.2. Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и

организациями жилищно-коммунального комплекса с.Малгобек

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | - |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 2 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |
| 5 | Объекты социально – бытового назначения | ед. | 1 |

3.3. Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса    с.Малгобек

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУП «ЖКХ Виноградное» ООО « Чистый город» | водоснабжение, |
|  |  | вывоз ТБО |
| 2 | районные электрические сети | электроснабжение |
| 3 | филиал ООО «Газпром газораспределения Владикавказ» в Моздокском районе | газоснабжение |

4. Схема водоснабжения  с.Малгобек

4.1. Схема системы холодного водоснабжения

4.1.1. Характеристика системы холодного водоснабжения

Централизованное холодное водоснабжение с.Малгобек  осуществляет МУП «ЖКХ Виноградное»  на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Водоснабжение обеспечивается подземным водозабором и  включает в себя:

- 2 водозаборных скважин, производительностью   300 куб.м. в сутки (1 недействующая);

- 2 водонапорных башен (1 недейстующая);

- 3,5 км. водопроводных сетей, в том числе: 2.7 км. стальных труб; 0.8 км. полиэтиленовых труб

Водопроводная сеть представляет собой не замкнутую систему водопроводных труб диаметром 100 мм  Глубина прокладки трубопроводов составляет 0,8 – 1.0м. К зоне централизованного  холодного  водоснабжения относится вся территория с.Малгобек,      . Данные сети - собственность с.Малгобек и эксплуатируются на правах хозведения (аренды) МУП «ЖКХ Винограднное». Доля сетей, нуждающихся в замене, по состоянию на 2021   год составляет 1.5 км

В связи с тем, что на территории с.Малгобек в ближайшей перспективе не планируется нового строительства, требующего подключения объектов к центральному водоснабжению, увеличение мощности систем водоснабжения, расширение радиуса  водоснабжения не целесообразно.

Перспективные водные балансы в зоне действия систем водоснабжения  равны существующим, так как в проекте Генерального плана  поселения не предусмотрено изменение существующей схемы водоснабжения с.Малгобек.

В связи с тем, что сетям водоснабжения по жилой зоне с. Малгобек исполнилось уже 15 лет - степень их износа составляет 55 %. Для поддержания сетей в исправном состоянии необходим  капитальный ремонт данного объекта. Так как средств на капитальный ремонт не у собственника сетей  - Администрации поселка с.Малгобек, не у эксплуатирующей организации - МУП «ЖКХ Виноградное» не имеется, проводится текущий ремонт для поддержания их работоспособного состояния.

Необходимо продолжать работу с населением по установке индивидуальных приборов учета в каждой домовладении. Данная работа является приоритетной, с учетом последних изменений в жилищно-коммунальной сфере и законодательстве.

4.1.2. Характеристика водопроводных сетей.

| № п/п | Наименование (модель, мощность) | Год ввода в эксплуатацию | Остаточная стоимость | Сведения о регистрации права |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина № 190 юго-западная окраина села | 1972г | - | 15-15-09/1612013-169 |
| 2 | Скважина № 1664 юго-западная окраина села | 1984г | - | в стадии оформления |
| 3 | Водонапорная башня юго-западная окраина села | 1972г | - | 15-15-09/161/2013-164 |
| 4 | Водонапорная башня юго-западная окраина села | 1984г | - | - |
| 5 | Водопроводные сети | 2004 | - | 15-15-09/130/2013-235 |

4.1.3. Структура водопотребления

| №№ | Показатели производственной деятельности | Ед.изм. | Величина показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | Объем выработки воды | тыс.м3 | 140,0 | 162,0 | 180,0 | 200.0 |
| 2 | Объем воды используемой на собственные нужды | тыс.м3 | - | - | - | - |
| 3 | Объем отпуска в сеть | тыс.м3 | 140.0 | 162,0 | 180,0 | 200.0 |
|  | Потери в сетях | тыс.м3 | 18.4 | 23,6 | 25.6 | 25.0 |
| 4 | Объем реализации товаров и услуг: | тыс.м3 | 121.6 | 138.4 | 154.4 | 175.0 |
|  | В том числе населению | тыс.м3 | 140.0 | 162.0 | 180.0 | 200.0 |
|  | Бюджетным потребителям | тыс.м3 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 |
|  | Прочие |  | - | - | - | - |

4.1.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

При   проектировании  системы   водоснабжения  определяются  требуемые   расход

воды   для   различных   потребителей. Расходование    воды  на  хозяйственно-питьевые      нужды  населения   является    основной   категорией    водопотребления .     Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки. Благоустройство     жилой застройки для     с.Малгобек  принято следующим:                                                                                                                                           - планируемая    жилая     застройка     на конец расчетного срока (2026 год) оборудуется             внутренними системами водоснабжения ;                                                                                    - существующий   сохраняемый    малоэтажный    жилой    фонд  оборудуется ванными и              местными водонагревателями;                                                                                                                  - новое  индивидуальное  жилищное   строительство   оборудуется ванными и местными водонагревателями;

| Вид потребления | Планируемые показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Холодное водоснабжение | 390.0 | 468.0 | 508.0 | 558.0 | 619.0 | 647.0 | 692.0 | 740.0 |

4.1.4. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения с.Малгобек  на расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального  строительства. Водоснабжение поселка  организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной  деятельности и прироста жилищного строительства. Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования. Водопроводные сети            необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой   старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной   пропускной способностью.   Запасы подземных вод в пределах с.Малгобек по эксплуатируемому  водоносному горизонту неизвестны, поэтому следует предусмотреть мероприятия по их оценке. На территории поселка сохраняется существующая и, в связи с освоением      новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система  водоснабжения.  Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения заключений  гидрогеологов на бурение артезианских скважин. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения». Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех   водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок  обезжелезивания и обеззараживания воды. Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для  нормальной  работы  системы   водоснабжения с.Малгобек  планируется:                         - реконструировать   существующие  ВЗУ  заменой   оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;                                               - переложить      изношенные     сети,     сети   недостаточного      диаметра ,     обеспечив               подключение     всей    жилой    застройки  с   установкой   индивидуальных  узлов учета           холодной воды;                                                                                                                                      - создать    системы   технического   водоснабжения   из  поверхностных источников для полива территорий и зеленых насаждений.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоснабжения в с.Малгобек  в срок до 2026 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| реконструкция водопроводной сети и скважины № 1664 | с. Малгобек | 2026г. | 1200.0 |
| Итого |  |  | 1200.0 |

4.2. Схема системы горячего водоснабжения

Технические возможности для горячего водоснабжения  населения на территории с.Малгобек в настоящее время отсутствуют.

4.3. Схема системы водоотведения

Технические возможности для водоотведения    на территории с.Малгобек в настоящее время отсутствуют.

4.3.1.

4.3.2. Анализ существующих проблем                                                                                                 1. В     настоящее         время   с.Малгобек    имеет   довольно    низкую    степень                     благоустройства. Жилая   застройка    не    охвачена централизованной   системой                 канализации.

2. Для   обработки     осадка  планируется  механическое  обезвоживание с последующей утилизацией.                                                                                                                                                 3. Отсутствие   систем   сбора  и   очистки  поверхностного стока в жилых зонах села способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов.

4.3.3.Перспективные расчетные расходы сточных вод

Наружные   сети   и    сооружения»   принимаются   равными         нормам водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учетом коэффициента суточной неравномерности.

| Вид потребления | Показатели спроса (куб.м.) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Водоотведение | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.3.4. Перспективная схема хозяйственно-бытовой канализации

Перспективная   схема водоотведения учитывает развитие с.Малгобек, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени                благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.    Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки, прошедшие предварительную очистку на локальных очистных сооружениях.

Мероприятия по строительству и  реконструкции объектов водоотведения в с.Малгобек в срок до 2026 года

| Вид работ | Местонахождение | Срок реализации | Ориентировочные затраты (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция водоотведения | - | - | - |
| Расширение централизованной системы водоотведения | - | - | - |
| Итого : |  | - | - |

Состав   и    характеристика, а   также местоположение производственных объектов системы  водоотведения   определяются  на  последующих стадиях проектирования. Для обеспечения     отвода     и    очистки     бытовых   стоков   на    территории          поселка предусматриваются следующие мероприятия:                                                                                                            - замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;                                            - реконструкция канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой   доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка на территориях бассейнов канализования.  При   выборе    площадок под размещение новых сооружений обеспечить    соблюдение     санитарно-защитных   зон  от них в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений   и   иных объектов»      и   учесть наличие   согласованных   мест    выпуска очищенных стоков;                                                                                                                                  - утилизация     образующегося     осадка   на    площадках    канализационных очистных сооружений;                                                                                                                                                    - подключение    всей    существующей   и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации;

5. Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения.

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры с.Малгобек.                                                       2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.                                                       3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и                 .                                           4. Улучшение экологической ситуации на территории с.Малгобек                          5.Создание   благоприятных     условий  для     привлечения    средств      внебюджетных источников   (в том   числе  средств   частных  инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с   целью  финансирования  проектов   модернизации  и  строительства объектов водоснабжения и.                                                                                                           6. Обеспечение    сетями    водоснабжения    и    водоотведения    земельных     участков,                  определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

6. Финансовые потребности для реализации схемы водоснабжения

6.1. Структура расходов по реализации схемы водоснабжения.

В соответствии     с      действующим     законодательством    в    объем  финансовых               потребностей  на  реализацию    мероприятий     настоящей  программы включается весь комплекс   расходов,  связанных   с   проведением   мероприятий. К   таким       расходам относятся:                                                                                                                                     -     -проектно-изыскательские работы;                                                                                                    - строительно-монтажные работы;                                                                                                          - работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;                     - приобретение материалов и оборудования;                                                                                     - пусконаладочные работы;                                                                                                                   - расходы, не   относимые  на     стоимость      основных     средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);                                                                                                                                      - дополнительные   налоговые   платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом,    финансовые   потребности    включают  в себя сметную стоимость       реконструкции и строительства производственных объектов   централизованных систем  водоснабжения  и .   Кроме  того,  финансовые  потребности  включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы      кредитов.  Сметная   стоимость  строительства  и    реконструкции     объектов определена в  ценах 2012 года.  За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной      документации    и   сметы- аналоги  мероприятий  (объектов),   аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация   мероприятий   схемы   предполагается   не    только   за      счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет   средств   внебюджетных   источников.

6.2. Структура финансирования мероприятий по реализации схемы водоснабжения .

Общий       объем       финансирования      реализации     схемы   с    водоснабжения                           2021-2026 годах составляет:                                                                                                              - всего  1 200 000 рублей                                                                                                               - в том числе:                                                                                                                                             - местный бюджет – 125000   рублей;                                                                                                   - обслуживающая организация –125000   рублей;                                                                              - внебюджетные источники – 950000  . рублей

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного   (реконструированного)    объекта   капитального   строительства  в точке подключения      к  сетям   инженерно-технического   обеспечения   водоснабжения    в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться  на   основании    отдельного    договора,   заключаемого    организацией коммунального    комплекса   и   обратившимися   к   ней   лицами,    либо  в   договоре о подключении   должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.